Требования

к оригинал-макетам пластиковых карт, предоставляемым

заказчиком в электронном виде

Офсетная печать

- Файл макета должен быть предоставлен в форматах .ai, .eps (Adobe Illustrator V13.0 не выше). Файлы в формате .psd принимаются только с разбивкой по слоям (фон, изображения, текст), снабженные   необходимыми комментариями.

- Макеты должны быть выполнены в цветовой системе CMYK, для отдельных элементов изображения цвет может быть задан номером по палитре Pantone.

- Элементы, выполняемые эмбоссированием, тиснением фольгой, полосы для подписи должны быть выполнены
отдельно от основного изображения, в векторном виде.

- Растровые элементы изображения должны быть сделаны с разрешением 300 dpi (точек на дюйм) в режимах
CMYK, Grascale, режим Bitmap 800 dpi. Также их необходимо предоставить отдельными файлами в формате .tiff.

- Текстовые элементы макета карты должны быть переведены в «кривые» или приложены. Если требуется корректировка текста, шрифты предоставляются отдельной папкой.

- Файлы в сжатых форматах в печать не принимаются.

- Минимальная толщина пропечатываемых символов и штрихов (шрифт рубленный, без засечек) - 0,02 мм.

- Недопустимо использование в макетах эффектов, связанных с прозрачностью, градиентами, тенями и обводками, используемых в программе Corel Draw.

- Во избежание ошибок, связанных с особенностями отображения макетов в различных графических
приложениях, вместе с макетами НЕОБХОДИМО приложить файлы с сопоставленными оборотными и лицевыми сторонами карт в .jpg или .gif.

- Носители – CD-R/RW, DVD+/R/RW, flash-накопители (USB). Возможно предоставление макетов на электронный адрес менеджера.

- Файлы не должны содержать в названиях русских букв, имя файла не более 8 символов.

- Макет карты выполняется в масштабе 1:1. Размер карты 86х54 мм, радиус закругления З мм. Печатное поле должно иметь размер 90х57 мм без закругленных углов.

- Все элементы изображения, кроме фона, не должны располагаться ближе чем З мм к краю карточки, магнитной полосы, подписной и стираемой панелей.

- Макет карты должен сопровождаться заполненным техническим заданием.

Нанесение дополнительной послепечатной информации

1. Эмбоссирование

Текстовая информация (имена, фамилия и пр.) должна быть набрана заглавными буквами. Данные, которые необходимо эмбоссировать на разных строках, должны быть расположены в файле в разных столбцах. Наносить эмбоссирование возможно только вдоль длинной стороны карты. Размер эмбоссируемых символов: цифры - 3 мм или 5 мм, буквы (русские и латинские) - 3 мм. Эмбоссирование логотипов и другой графики невозможно. Эмбоссируемые данные должны отступать от краев карты минимум на 5 мм. Не допускается размещение эмбоссируемых данных рядом с магнитной полосой ближе чем на 5 мм. При размещении эмбоссирумых данных следует учесть, будут ли заминаться данные на обороте карты.

2. Кодирование магнитной полосы

Кодирование магнитной полосы производится на 1, 2 или 3-ю дорожки, как LoCo, так и HiCo. Текстовая информация (имена, фамилия и пр.) для кодирования магнитной полосы должна быть набрана заглавными буквами.

- Штрих-код

Чаще всего используются следующие стандарты: Barcode 39 – любое количество символов, возможно кодирование как цифр, так и букв; EAN-13 - кодируются 12 цифр, без букв, 13-я цифра вычисляется на основании алгоритма; EAN-8 – кодируются 7 цифр, 8-я цифра вычисляется на основании алгоритма. Возможно выполнение штрих-кода как с отображением под ним закодированных цифр, так и без. Штрих-код печатается черным цветом, нормальный цвет фона - белый. Фон другого цвета снизит уверенность считывания штрих-кода. Длина штрих-кода зависит от кодируемой информации и типа штрих-кода. Штрих-код на карточке должен располагаться с отступом не менее З мм от края карточки и магнитной полосы. Требования для конкретного типа штрих-кода уточняются дополнительно при согласовании оригинал-макета карточки. При офсетной печати карт с лакировкой штрих-код можно нанести только на чистый пластик, т. е. без краски и лака под штрих-кодом, это должно быть учтено при разработке макета карты. Штрих-код на матовый пластик наносится только каплеструйным способом, что имеет свои особенности изображения.

4. Печать номера и другой переменной информации

При офсетной печати с лакировкой на пластике персонализируемые данные наносятся только на чистый пластик, т. е. без краски и лака (это следует учесть при разработке макета). При печати на картоне ограничений нет. Печать персональных данных выполняется черным цветом. Возможно нанесение другими цветами (серебро, золото, синий, красный). Стоимость рассчитывается индивидуально.

5. Сублимационная печать

Макеты на сублимационную печать должны быть предоставлены только в векторе, растровые изображения недопустимы. Сублимационная печать возможна по белому или цветному пластику. Печать возможна как монохромными (то есть без оттенков: золото, серебро, стираемая панель), так и цветными лентами. В макете на сублимационную печать не допускаются большие цветовые заливки, плашки, точное совмещение цветов и слишком мелкие элементы. Все изображения должны быть размещены  на отдельных страницах и окрашены в черный цвет. Печать осуществляется с разрешением 300 dpi в CMYK.

6. Тиснение

Тиснение - это вид печати, при котором изображение на запечатываемых материалах создается под давлением специальным штампом (клише). Макет на тиснение предоставляется в масштабе 1:1, цвет места тиснения – 100% черный. Минимальная толщина линий – 1 мм. Недопустимо использование шрифтов с засечками или очень маленького размера.